TP OPC UA con Raspberry Pi 4

Puesta en marcha completa del prototipo

Servidor OPC UA + Cliente OPC UA + GPIO + UaExpert + tcpdump/Wireshark

Guía basada en el montaje probado con dos Raspberry Pi 4

# 1. Objetivo

Esta guía reúne todo lo necesario para reproducir el prototipo OPC UA utilizado en el trabajo práctico: hardware, conexionado, preparación de microSD, red, SSH, entorno Python, librerías, programas, UaExpert, pruebas funcionales, captura de tráfico y solución de los errores encontrados.

Figura 1. Arquitectura general del prototipo.

# 2. Hardware necesario

| Elemento | Cantidad | Uso |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | 2 | Servidor OPC UA y cliente OPC UA |
| microSD | 2 | Sistema operativo de cada Raspberry |
| Fuente USB-C para Raspberry Pi 4 | 2 | Alimentación estable |
| Cable Ethernet | 1 | Enlace punto a punto |
| Protoboard | 2 recomendado | Una por Raspberry |
| Pulsador | 2 | Entrada digital |
| LED | 4 | 2 digitales + 2 PWM |
| Resistencia 220 Ω | 4 | Limitación de corriente |
| Jumpers | Varios | Interconexión GPIO/protoboard |

Nota: No se utiliza potenciómetro. Las variaciones de brillo se generan por software mediante las rampas OPC UA.

# 3. Conexionado GPIO

Figura 2. Conexionado de una Raspberry Pi 4. El mismo esquema se repite en ambas placas.

| Función | GPIO BCM | Pin físico | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulsador | GPIO17 | 11 | Entrada con pull-down interno |
| LED PWM | GPIO18 | 12 | Control de brillo |
| LED digital | GPIO27 | 13 | Salida digital |
| 3.3 V | — | 1 | Alimentación lógica del pulsador |
| GND | — | GND libre | Masa común |

El pulsador se conecta entre 3.3 V y GPIO17. En el software se usa Button(17, pull_up=False), por lo que no es necesaria una resistencia externa de 10 kΩ. En pulsadores de cuatro patas, 3.3 V y GPIO17 deben quedar en lados opuestos.

GPIO27 → 220 Ω → LED digital → GND
GPIO18 → 220 Ω → LED PWM → GND

# 4. Flujo funcional del prototipo

Figura 3. Intercambio de variables entre las dos Raspberry Pi.

El servidor publica su pulsador y una rampa diente de sierra. El cliente recibe esos datos y los refleja en sus LEDs. En sentido contrario, el cliente escribe su pulsador y una rampa triangular en el servidor, y éste los refleja en sus propios LEDs.

# 5. Software necesario en la notebook

| Software | Finalidad | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi Imager | Preparar microSD | Raspberry Pi OS 64-bit |
| UaExpert | Cliente OPC UA de prueba | Navegación, lectura, escritura, timestamps |
| Wireshark | Análisis de tráfico | Instalar también Npcap |
| PowerShell / OpenSSH | SSH y scp | Normalmente incluido en Windows |

Durante la instalación de Wireshark se utilizó Npcap. USBPcap no fue necesario.

# 6. Preparación de las microSD

Dispositivo: Raspberry Pi 4
Sistema operativo: Raspberry Pi OS (64-bit)

| Parámetro | Servidor | Cliente |
| --- | --- | --- |
| Hostname | raspberry-servidor | raspberry-cliente |
| Usuario | pi | pi |
| Wi‑Fi | Misma red que la notebook | Misma red que la notebook |
| SSH | Activado por contraseña | Activado por contraseña |

Nota: contraseña: FranyAgus Se utiliza para SSH, scp y sudo.

# 7. Primer arranque y acceso SSH

Insertar la microSD, alimentar por USB-C y esperar aproximadamente 2–3 minutos.

## 7.1 Servidor

ping raspberry-servidor.local
ssh pi@raspberry-servidor.local

## 7.2 Cliente

ping raspberry-cliente.local
ssh pi@raspberry-cliente.local

Nota: Si se regraba una microSD y Windows informa que cambió la identidad del host: ssh-keygen -R raspberry-servidor.local (o raspberry-cliente.local).

# 8. Verificación del sistema operativo

cat /etc/os-release
python3 --version

En el montaje probado se obtuvo Debian GNU/Linux 13 (trixie) y Python 3.13.5.

# 9. Configuración de la red Ethernet

ip link
ip addr
nmcli connection show

En las placas probadas la conexión Ethernet se denominó netplan-eth0.

## 9.1 Servidor — 192.168.10.1/24

sudo nmcli connection modify netplan-eth0 \
ipv4.method manual \
ipv4.addresses 192.168.10.1/24 \
ipv4.gateway "" \
ipv4.dns ""

sudo nmcli connection up netplan-eth0
ip addr show eth0

## 9.2 Cliente — 192.168.10.2/24

sudo nmcli connection modify netplan-eth0 \
ipv4.method manual \
ipv4.addresses 192.168.10.2/24 \
ipv4.gateway "" \
ipv4.dns ""

sudo nmcli connection up netplan-eth0
ip addr show eth0

# 10. Verificación del enlace

# Desde el servidor
ping -c 4 192.168.10.2

# Desde el cliente
ping -c 4 192.168.10.1

ip neigh
ethtool eth0

| Parámetro | Resultado probado |
| --- | --- |
| Velocidad | 1000 Mb/s |
| Dúplex | Full |
| Autonegociación | On |
| Link detected | Yes |

Si ethtool no estuviera instalado:

sudo apt install -y ethtool

# 11. Entorno Python y librerías

Repetir en ambas Raspberry.

python3 -m venv ~/opcua-env
source ~/opcua-env/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install asyncua gpiozero

python -c "import asyncua, gpiozero; print('asyncua OK'); print('gpiozero OK')"

# 12. Backend GPIO: lgpio

Con Debian 13, gpiozero necesitó un backend GPIO adicional.

sudo apt update
sudo apt install -y swig build-essential python3-dev liblgpio-dev

pip install lgpio
python -c "import lgpio; print('lgpio OK')"

Nota: Sin lgpio, gpiozero cayó en NativeFactory y produjo un error relacionado con /sys/class/gpio/gpio17/value.

# 13. Archivos del proyecto

| Archivo | Equipo | Función |
| --- | --- | --- |
| servidor.py | Servidor | Servidor OPC UA, GPIO y rampa diente de sierra |
| cliente.py | Cliente | Modo A: polling cada 100 ms |
| cliente_suscripcion_v2.py | Cliente | Modo B: Subscription + MonitoredItems; versión corregida |

Nota: La versión del servidor debe ser la corregida para que el namespace del TP sea ns=1.

# 14. Copia de archivos con scp

scp servidor_ns1.py pi@raspberry-servidor.local:~/servidor.py
scp cliente.py pi@raspberry-cliente.local:~/
scp cliente_suscripcion_v2.py pi@raspberry-cliente.local:~/

Nota: scp se ejecuta desde PowerShell de Windows. source y python se ejecutan dentro de la sesión SSH en Linux.

# 15. Servidor OPC UA

source ~/opcua-env/bin/activate
python servidor.py

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Endpoint | opc.tcp://192.168.10.1:4840 |
| Namespace URI | urn:unraf:pdci:t2 |
| Namespace index | 1 |
| Rampa servidor | Diente de sierra 0–65535, período 4 s, actualización 50 ms |

Figura 4. Espacio de direcciones OPC UA utilizado.

# 16. Cliente OPC UA — Modo A: Polling

source ~/opcua-env/bin/activate
python cliente.py

El cliente realiza lecturas periódicas de Servidor.EstadoPulsador y Servidor.Rampa, escribe Cliente.EstadoPulsador cuando cambia y actualiza Cliente.Rampa cada 100 ms. La rampa local es triangular: 4 s de subida y 4 s de bajada.

# 17. Cliente OPC UA — Modo B: Subscription / MonitoredItems

source ~/opcua-env/bin/activate
python cliente_suscripcion_v2.py

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| PublishingInterval | 100 ms |
| SamplingInterval | 100 ms |
| QueueSize | 1 |
| Nodos monitoreados | Servidor.EstadoPulsador y Servidor.Rampa |

La versión v2 corrige el manejo de MonitoredItems y realiza una lectura inicial después de conectarse/reconectarse para resincronizar LED digital y LED PWM.

# 18. UaExpert

hostname -I

Usar la IP Wi‑Fi del servidor en UaExpert. En el montaje probado se utilizó:

opc.tcp://10.102.0.104:4840

| Opción | Valor |
| --- | --- |
| Security Policy | None |
| Message Security Mode | None |
| Authentication | Anonymous |

En Data Access View comprobar NodeId, DataType, Value, StatusCode, SourceTimestamp y ServerTimestamp.

# 19. Prueba funcional completa

Figura 5. Pruebas funcionales esperadas.

| Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Pulsador servidor | Enciende/apaga LED digital cliente |
| Rampa servidor | Modula brillo LED PWM cliente |
| Pulsador cliente | Enciende/apaga LED digital servidor |
| Rampa cliente | Modula brillo LED PWM servidor |

# 20. Prueba de desconexión y reconexión

Con servidor y cliente_suscripcion_v2.py activos, desconectar únicamente el cable Ethernet. El cliente debe detectar TimeoutError, reintentar cada 2 s y recuperar la comunicación cuando vuelva el enlace.

| Comprobación | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Sesión OPC UA | Se restablece |
| Sincronización inicial | Se ejecuta |
| Suscripción | Se vuelve a crear |
| MonitoredItems | Se vuelven a crear |
| LED PWM | Recupera actualización |
| LED digital | Recupera actualización |

# 21. Captura de tráfico con tcpdump

sudo apt update
sudo apt install -y tcpdump
tcpdump --version

Figura 6. Flujo correcto de captura OPC UA.

sudo tcpdump -i eth0 -w captura_inicio_opcua.pcapng

El orden es importante: servidor OPC UA corriendo, cliente detenido, iniciar tcpdump y recién después iniciar cliente_suscripcion_v2.py. Así se capturan HEL/ACK, apertura del canal y creación de sesión.

Detener tcpdump con Ctrl+C y copiar la captura a Windows:

scp pi@raspberry-servidor.local:~/captura_inicio_opcua.pcapng .

# 22. Análisis con Wireshark

opcua

tcp.port == 4840

| Etapa | Mensajes OPC UA |
| --- | --- |
| Inicio transporte | HEL / ACK |
| Canal seguro | OPN / OpenSecureChannel |
| Sesión | CreateSession / ActivateSession |
| Suscripción | CreateSubscription / CreateMonitoredItems / Publish |
| Escritura | WriteRequest / WriteResponse |
| Cierre | CloseSession / CLO, según corresponda |

En la captura ya obtenida se observaron PublishRequest/PublishResponse y WriteRequest/WriteResponse. Para los mensajes iniciales hace falta una captura que comience antes de arrancar el cliente.

# 23. Secuencia resumida de puesta en marcha

Figura 7. Secuencia completa de puesta en marcha.

# 24. Apagado correcto

sudo poweroff

Esperar unos segundos y recién después retirar la alimentación USB-C.

# 25. Problemas encontrados y solución

| Problema | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED | microSD regrabada | ssh-keygen -R <hostname> |
| gpiozero cae en NativeFactory | Falta backend GPIO | Instalar swig, python3-dev, liblgpio-dev y lgpio |
| pip install lgpio: swig not found | Falta SWIG | sudo apt install -y swig build-essential python3-dev |
| pip install lgpio: cannot find -llgpio | Falta liblgpio-dev | sudo apt install -y liblgpio-dev |
| Pulsador siempre en 0 | Patas en el mismo lado | Conectar 3.3 V y GPIO17 a lados opuestos |
| Namespace aparecía NS2 | URI del TP no quedó como ns=1 | Usar servidor corregido con namespace 1 |
| LED digital cliente no actualizaba | MonitoredItems mal manejados | Usar cliente_suscripcion_v2.py |
| scp no encuentra archivo | Se ejecutó dentro de la Raspberry | Ejecutar scp desde PowerShell |
| source no reconocido | Se ejecutó en PowerShell | Ejecutarlo dentro de SSH/Linux |
| tcpdump command not found | Paquete no instalado | sudo apt install -y tcpdump |

# 26. Checklist para la defensa

☐ MicroSD correcta en cada Raspberry.

☐ Protoboards conectadas a GPIO17, GPIO18 y GPIO27.

☐ Fuentes USB-C conectadas.

☐ Cable Ethernet entre las dos Raspberry.

☐ SSH operativo.

☐ Servidor 192.168.10.1/24 y cliente 192.168.10.2/24.

☐ Ping en ambos sentidos.

☐ Entorno ~/opcua-env activo.

☐ servidor.py iniciado.

☐ cliente.py o cliente_suscripcion_v2.py iniciado.

☐ Pulsadores y LEDs verificados.

☐ UaExpert conectado.

☐ Capturas .pcapng disponibles para Wireshark.

# 27. Comandos rápidos

# RED
ip link
ip addr
ip neigh
ethtool eth0
nmcli connection show
hostname -I

# ENTORNO
source ~/opcua-env/bin/activate

# SERVIDOR
python servidor.py

# CLIENTE POLLING
python cliente.py

# CLIENTE SUSCRIPCIÓN
python cliente_suscripcion_v2.py

# CAPTURA
sudo tcpdump -i eth0 -w captura_inicio_opcua.pcapng

# APAGADO
sudo poweroff

# 28. Pendientes para completar toda la consigna

Esta puesta en marcha cubre el prototipo que ya fue probado: red, GPIO, servidor, cliente, polling, suscripción, reconexión, UaExpert y captura de tráfico. Para completar el trabajo práctico todavía puede ser necesario realizar la comparación cuantitativa polling vs. suscripción, una captura específica del establecimiento inicial si aún no se dispone de ella y las pruebas de seguridad OPC UA con firma/cifrado y autenticación.